| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | Διαμόρφωση πλατείας Πανόρμου (Εφαρμογή Σχεδίου Πόλης Πανόρμου). |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 40.000 € ο δήμος Μυλοποτάμου θα κατασκευάσει τα παρακάτω στον οικισμό του Πανόρμου .

Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης

Θα γίνουν    πετρόκτιστοι τοίχοι (λιθοδομές)    προκειμένου να οριοθετηθή  ο  χώρος . Οι λιθοδομές που προβλέπονται από τη μελέτη θα κατασκευαστούν με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:3 των 300χγρ τσιμέντου, από τοπικούς λίθους αδρά κατεργασμένους με το σφυρί.

Στο χώρο  θα στρωθεί βιομηχανικό δάπεδο και θα γίνει διαγράμμιση .

Επίσης  σε δρόμο του οικισμού θα κατασκευασθεί τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα  C16/20.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2020.

| Θεώρηση |  | ΠΕΡΑΜΑ 21-5-2020 |
| --- | --- | --- |
| Η Προϊσταμένη Τμήματος |  | Η Μελετήτρια |
| Βεδεργιωτάκη Ελένη |  | Παπαδάκη Γεωργία |
| Χημικός Μηχανικός |  | Τοπογράφος Μηχανικός |